面向无人机安全自主飞行的
ODE 初值问题数值解法稳定域分析
与安全边界形式化验证

—— 基于 Crazyflie 2.1 集群的 ODE 数值仿真、在线安全控制与形式化验证平台

2026 年 6 月

摘要

本项目基于 Bitcraze Crazyflie 2.1 微型四旋翼无人机平台，围绕 [面向无人机安全自主飞行的 ODE 初值问题数值解法稳定域分析与安全边界形式化验证] 这一核心课题，完成了从理论建模、数值分析、形式化验证、工程仿真、在线安全控制到实验自动化的全链路系统性工作。

主要工作包括：

1. 建立了 12 维非线性刚体动力学 ODE 模型，推导了完整的牛顿-欧拉运动方程、姿态运动学方程，并量化定义了空间几何约束、姿态运动学约束和动力学执行器饱和约束三类安全边界。

2. 实现了五种经典 ODE 数值求解器（前向欧拉法、改进欧拉法/Heun、经典 RK4、RK45 自适应、隐式欧拉法），推导了各方法的截断误差与稳定域特性。基于闭环系统解析雅可比矩阵，完成了特征值提取、刚性比计算和绝对稳定域映射，给出了各求解器的安全临界步长确界定理。

3. 基于 CORA 2024 形式化可达性分析工具箱，建立了数值误差到系统有界扰动的映射模型，通过误差包络管（Reachable Tube）实现了从 [点测试] 到 [集合验证] 的跨越。

4. 搭建了完整的 ROS 2 Humble 闭环仿真平台，实现了单机全闭环动力学仿真、PlotJuggler 实时监控、ROS 2 Bag 数据采集与 Python 对比绘图，扩展至多机集群编队并引入人工势场避障。

5. 新增圆柱体障碍物避障子系统，设计了平滑三次方势场配合速度阻尼与切向引导的四层避障算法，通过三个版本迭代实现既不弹飞也不穿透的平稳避障效果。

6. 构建了运行时安全监视器 (SafetyMonitor)，实现碰撞、速度、姿态、能量漂移四维安全条件的每步形式化检查，输出违规日志、聚合指标与安全分数。同时实现了区间可达集近似分析 (Interval Reachability)，通过一步正向区间传播提供最坏情况碰撞预警。

7. 设计了在线安全控制器 (SafetyController)，基于安全监视器的实时分数实现三级递进式保护：减半步长 (REDUCE_DT)、切换更保守求解器 (SWITCH_SOLVER)、紧急关机 (EMERGENCY_STOP)，将安全监视与求解器调度闭环。

8. 构建了反例自动挖掘框架 (Counterexample Mining)，通过 5 求解器 × 14 步长的安全网格扫描，精确定位各求解器的安全边界，挖掘 [A 崩溃但 B 安全] 的最小差异场景。发现 RK45 自适应法在 0.05~0.8s 步长范围内是唯一能安全飞行的求解器。

9. 实现了多步可达管 (Multi-Step Reach Tube) 分析，从单步区间传播扩展至 k 步安全视野。通过 Monte Carlo 随机采样与确定性区间分析的对比，验证了区间方法在无人机安全验证中[保守但可用] 的工程特性（100% 覆盖率，约 4× 过近似）。

10. 搭建了全自动求解器对比实验框架，支持全因子参数扫描（150 次实验）与临界步长二分搜索，建立六维评估指标体系，配套 Python 实验脚本和 matplotlib 图表生成工具。

目录

[ 此处插入自动目录 — Word: 引用 > 目录 > 自动目录 ]

前言

0.1 Bitcraze Crazyflie 2.1 简介

Bitcraze Crazyflie 2.1 是瑞典 Bitcraze 公司推出的开源微型四旋翼无人机开发平台。该平台以超轻量（整机仅 27 g）、全开源（固件、原理图、CAD 均公开）、高扩展性著称，广泛用于室内定位、集群控制、强化学习、世界模型等机器人/AI 研究与教学。

选择 Crazyflie 2.1 作为本项目的验证平台，基于以下三大考量：

参数全透明：官方和学术界（瑞典 KTH、美国 UPenn 等）提供了精确到小数点后六位的物理参数，包括质量 m、转动惯量矩阵 I、电机常数等，确保动力学建模的精度。

数值敏感性：由于体型极小、转动惯量仅为 10^-5 量级，系统极点距离虚轴较远（高频特性明显）。这意味着 ODE 求解器的步长选择对仿真结果极为敏感——在相同的闭环控制律下，前向欧拉法在 h = 0.03 s 时已经发散，而 RK4 在 h = 0.05 s 时仍能保持稳定。这种 [数值临界点] 的清晰呈现，使其成为验证数值解法稳定域理论的理想平台。

工具链适配：有现成的 crazyflie_ros 功能包和活跃的开源社区，动力学方程为标准的12 维非线性 ODE，可直接嵌入自定义求解器。RViz 三维可视化、PlotJuggler 时序分析等 ROS 2 生态工具提供了完整的实验基础设施。

0.2 物理参数

| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量 | m | 0.027 | kg | Bitcraze 官方 |
| 转动惯量 (x) | I_xx | 1.395e-5 | kg·m² | Bitcraze 官方 |
| 转动惯量 (y) | I_yy | 1.395e-5 | kg·m² | Bitcraze 官方 |
| 转动惯量 (z) | I_zz | 2.235e-5 | kg·m² | Bitcraze 官方 |
| 重力加速度 | g | 9.81 | m/s² | 标准值 |
| 电机时间常数 | τ | 0.015 | s | 实验拟合 |
| 最大推力 (单机) | T_max | 0.6 | N | 电机规格 |
| 最大角速率 | ω_max | 40 | rad/s | 物理限幅 |

一. 12 维非线性 ODE 状态方程建模

1.1 状态向量定义

系统的全状态向量 x ∈ R^12 定义为位置、线速度、欧拉角和机体角速度的组合。选择欧拉角而非四元数作为姿态表示，是为了与经典飞控文献保持一致，同时便于物理意义的直接解读。俯仰角在 ±86° 处设置限幅以避免万向节奇异性。

x = [p_x, p_y, p_z,  v_x, v_y, v_z,  φ, θ, ψ,  p, q, r]^T

| 分量 | 符号 | 含义 | 单位 | 范围/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x[0:2] | p = (p_x, p_y, p_z) | 惯性坐标系下的位置 | m | 无约束 |
| x[3:5] | v = (v_x, v_y, v_z) | 惯性坐标系下的线速度 | m/s | 受 PID 限幅 ~1 m/s |
| x[6:8] | Φ = (φ, θ, ψ) | 欧拉角 (滚转/俯仰/偏航) | rad | φ,θ ∈ [-0.52,0.52] |
| x[9:11] | ω = (p, q, r) | 机体坐标系下的角速度 | rad/s | ∈ [-40,40] |

1.2 动力学演化方程

根据牛顿-欧拉法，系统的连续时间动力学由以下一阶常微分方程组描述。该模型考虑了刚体的全部六个自由度，控制输入为总推力 T 和三轴力矩 τ。

(a) 位置演化（运动学）——位置的时间导数等于线速度：

p_dot = v

(b) 速度演化（动力学）——牛顿第二定律，考虑重力和机体推力：

v_dot = [0, 0, -g]^T + (1/m) · R(Φ) · [0, 0, T]^T

其中 R(Φ) 为机体系到惯性系的旋转矩阵，采用 Z-Y-X (yaw-pitch-roll) 欧拉角顺序构造：

R(Φ) = R_z(ψ) · R_y(θ) · R_x(φ)

该旋转矩阵将机体坐标系下的推力向量 [0, 0, T]^T 变换到惯性系。

(c) 姿态演化（欧拉角速率与机体角速度的关系）——通过变换矩阵 W 关联：

Φ_dot = W(Φ) · ω

W(Φ) = [[1, sinφ·tanθ, cosφ·tanθ], [0, cosφ, -sinφ], [0, sinφ/cosθ, cosφ/cosθ]]

W 矩阵在 θ = ±π/2 处存在奇异性。工程中通过限制俯仰角 |θ| ≤ 1.5 rad (≈86°) 避免。

(d) 角速度演化（欧拉方程）——刚体转动动力学：

ω_dot = I^(-1) · (τ - ω × (I · ω))

其中 I = diag(I_xx, I_yy, I_zz) 为惯性矩阵（由于无人机对称性，非对角线元素可忽略），τ = (τ_x, τ_y, τ_z) 为电机产生的控制力矩。第二项 ω × (I·ω) 为陀螺力矩耦合项，在微型无人机中尤其重要——高转速旋翼产生了不可忽略的陀螺效应。

系统写成紧凑形式为 12 维一阶自治 ODE：

x_dot = f(x, u),   u = (T, τ_x, τ_y, τ_z)

1.3 安全约束量化定义

为了建立形式化安全验证的数学基础，将安全约束分为三个递进层次，每一层都可以用一组不等式精确表达。

(1) 空间与几何约束 —— 最直观的安全边界，直接定义无人机不可进入的区域：

z ≥ z_min = 0.1 m   (高度防坠底线，防止撞地)

||p_xy|| ≤ R_max = 5.0 m   (水平空间围栏，防止飞出实验场地)

(2) 姿态与运动学约束 —— 保证四旋翼无人机的欠驱动特性不失效。超过最大倾角将导致升力矢量水平分量过大、垂直分量不足以维持高度：

|φ| ≤ φ_max = 0.8 rad,   |θ| ≤ θ_max = 0.8 rad

|p|, |q|, |r| ≤ ω_max = 40 rad/s   (电机响应速度的物理极限)

(3) 动力学与执行器饱和约束 —— 控制输入不能超越物理硬件的能力：

0 ≤ T ≤ T_max = 0.6 N   (四个电机的总推力上限)

|τ_i| ≤ τ_max   (力矩饱和，由电机差速范围决定)

二. ODE 算法实现与评估

2.1 算法总览

本系统实现了五种经典 ODE 数值求解器，覆盖从一阶显式到 A-稳定的全谱系。所有求解器均采用统一的函数签名 Vector12d step(const Vector12d& x, const Vector4d& u, double h)，通过 SolverFn 函数指针实现零分支开销的统一调度，避免每步执行时的条件判断。

| 算法 | 阶数 | 单步 f(x) 求值次数 | 稳定性特征 | 典型安全步长 (本系统) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前向欧拉法 (Euler) | O(h) | 1 | 条件稳定 | ≤ 0.02 s |
| 改进欧拉法/Heun (RK2) | O(h²) | 2 | 预测-校正，条件稳定 | ≤ 0.02 s |
| 经典 Runge-Kutta (RK4) | O(h⁴) | 4 | 条件稳定，精度/效率平衡最优 | ≤ 0.02 s |
| RK45 自适应 (RKF) | O(h⁴)/O(h⁵) | 6+自适应子步 | 自适应步长，内部子步 | ≤ 0.8 s (自适应) |
| 隐式欧拉法 (Implicit) | O(h) | ~65 (5次Newton迭代) | A-稳定，无条件不炸 | ≤ 0.02 s (计算限制) |

2.2 各算法详解

每种求解器代表了不同的精度-稳定性-计算量权衡策略。选择合适的求解器对无人机的安全仿真至关重要——这是本研究后续通过实验定量验证的核心问题。

2.2.1 前向欧拉法 (Forward Euler)

前向欧拉法是最简单的显式单步法，利用当前点的导数值近似整个步长区间内的变化率：

x_{n+1} = x_n + h · f(x_n, u_n)

每步仅需 1 次动力学函数求值，计算量最小。但一阶精度意味着局部截断误差为 O(h²)，全局误差为 O(h)。条件稳定特性使其在大步长或刚性系统中容易发散。在本系统中，前向欧拉法在大约 h = 0.03 s 时开始出现速度超标和姿态发散。

2.2.2 改进欧拉法 / Heun 法 (RK2)

改进欧拉法采用 [预测-校正] 模式，有效降低局部截断误差至 O(h³)：

k1 = f(x_n, u_n)

k2 = f(x_n + h·k1, u_n)

x_{n+1} = x_n + (h/2)·(k1 + k2)

通过计算起点和预测点两个位置的平均斜率，二阶精度使轨迹平滑度显著优于前向欧拉法，而计算量仅增加一倍（2 次求值 vs 1 次）。

2.2.3 经典 RK4 法

四阶 Runge-Kutta 法是工业仿真的事实标准，通过四个精心设计的采样点实现 O(h^5) 局部截断误差：

k1 = f(x_n, u_n)

k2 = f(x_n + h/2·k1, u_n)

k3 = f(x_n + h/2·k2, u_n)

k4 = f(x_n + h·k3, u_n)

x_{n+1} = x_n + (h/6)·(k1 + 2k2 + 2k3 + k4)

RK4 的权重设计 (1/6, 1/3, 1/3, 1/6) 恰好抵消了泰勒展开中 h⁴ 以下的全部误差项。固定步长和确定性的单步计算量使其非常适合实时控制系统的离线仿真验证。

2.2.4 RK45 自适应法 (Runge-Kutta-Fehlberg)

RK45 自适应法同时计算 4 阶和 5 阶两种精度估计值，利用两者差异作为局部截断误差的估计，动态调整步长。这是本系统中最独特和最重要的求解器——自适应机制使它在外部大定频下仍然通过内部子步保证精度，成为反例挖掘实验中唯一能在 0.05~0.8 s 大步长下安全飞行的求解器。

error = ||x^(4) - x^(5)||

h_new = 0.84 · h · (tol / error)^(1/4)

当 error > tol 时，当前步作废并以更小的 h_new 重新计算。这种拒绝-重试机制虽然引入了确定性时间上的不确定性，但确保了每帧输出给 TF 和 RViz 的数据都在误差容差范围内。

2.2.5 隐式欧拉法 (Implicit Euler)

隐式欧拉法采用向后差分格式，具有 A-稳定性——无论步长多大，数值解永远不会发散：

x_{n+1} = x_n + h · f(x_{n+1}, u_n)

每步需求解一个 12 维非线性方程组。本系统采用 Newton 迭代法，每次迭代通过有限差分构造 12×12 Jacobian 矩阵并求逆。5 次迭代导致单步动力学求值约 65 次，计算开销是前向欧拉法的约 65 倍。在 dt=0.01 s 的实际测试中，Implicit Euler 的单步耗时约 1.38 ms，是 Euler (0.017 ms) 的 81 倍。A-稳定性使其成为安全关键系统中 [绝不发散] 的最后防线。

2.3 Matlab 实验对比

在 Matlab 中对五种求解器进行闭环动力学系统仿真，目标航点为起飞悬停在 1 m 高度，步长 h=0.01s。各求解器的单步耗时与理论计算量高度吻合。

| 算法 | Matlab 耗时 (s) | 单步 f(x) 求值次数 | 归一化耗时 (vs Euler) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前向欧拉 | 0.0024 | 1 | 1.0× | 最快，一阶精度 |
| 改进欧拉 (Heun) | 0.0028 | 2 | 1.17× | 二阶精度，性价比高 |
| RK45 自适应 | 0.0030 | 6 | 1.25× | 自适应选择更大有效步长，实际平均步长 0.0392s |
| 经典 RK4 | 0.0042 | 4 | 1.75× | 四阶精度，符合 4× 计算量理论比 |
| 隐式欧拉 | 0.0673 | ~65 | 28× | A-稳定，Newton 迭代 + Jacobian 求逆开销极大 |

值得注意的是 RK45 自适应法的耗时反而低于 RK4——其自适应机制在轨迹平滑段自动选择了更大的有效步长（平均 0.0392 s），远大于外部设定的 0.01 s，实际上减少了总求值次数。这完美体现了自适应算法的工程价值：在保证精度的前提下，[能省则省]。

三. 闭环动力学系统的解析雅可比与稳定域映射

3.1 闭环连续系统的状态空间建模

面向四旋翼无人机的安全自主飞行控制，系统采用工业级标准架构——四级级联 PID。控制环路由外向内依次为：位置环 (P) → 速度环 (PID) → 姿态环 (P) → 角速度环 (P)。

每个控制环的功能和输出如下：

• 位置环 (P 控制器): 输入位置误差 Δp = p_target - p，输出期望速度 v_des = Kp_p · Δp

• 速度环 (PID 控制器): 输入速度误差 Δv = v_des - v，输出期望推力 T_des 和期望姿态角 (φ_des, θ_des)

• 姿态环 (P 控制器): 输入姿态误差，输出期望角速度 ω_des

• 角速率环 (P 控制器): 输入角速率误差，输出控制力矩 τ，直接作用于电机

将控制律 u = κ(x, x_target) 代入开环动力学 ẋ = f(x, u)，得到完整的闭环自治系统：

ẋ = f_cl(x) = f(x, κ(x, x_target))

这个闭环向量场 f_cl 是本研究的核心分析对象——数值求解器的稳定性、精度和安全性全部取决于对这个高度非线性向量场的离散化处理。

3.2 解析雅可比推导与刚性特征提取

在平衡点 x* 对闭环向量场进行一阶泰勒展开，推导 12×12 的解析雅可比矩阵 A：

A = ∂f_cl / ∂x |_{x=x*}

求解特征值方程 det(A - λI) = 0 得到系统的特征值集合 {λ_i}。特征值实部的物理意义是各模态的收敛/发散速率，虚部对应振荡频率。

在 Crazyflie 的级联 PID 控制架构中，外环（位置/速度）的带宽仅为 1~5 Hz，对应的特征值实部绝对值很小（慢模态）；而内环（姿态/角速度）的带宽可达 50~200 Hz，P/D 增益极高，对应特征值带有巨大的负实部（快模态）。

系统刚性比定义为最快模态与最慢模态的实部绝对值之比：

S = max|Re(λ_i)| / min|Re(λ_i)|

由于内外环带宽差距达 40 倍以上，S >> 1，该闭环系统在数学上构成典型的强刚性方程 (Stiff Equation)。高频控制律在赋予系统物理鲁棒性的同时，极大地压缩了显式数值积分器的稳定裕度——这是 [安全步长 < 稳定步长] 核心论点的数学根源。

3.3 绝对稳定域映射

对于任意显式 ODE 单步数值解法，其对线性测试方程 ẏ = λy 的离散迭代格式均可归结为：

y_{n+1} = R(hλ) · y_n

其中 R(z) 为该算法的稳定性函数。不同求解器的 R(z) 决定了它们的稳定域形状和大小：

Euler:  R(z) = 1 + z

RK4:    R(z) = 1 + z + z²/2 + z³/6 + z⁴/24

绝对稳定域 S 定义为复平面上使放缩因子模长严格小于 1 的区域：

S = { z ∈ C : |R(z)| < 1 }

系统的数值稳定充要条件是所有特征值经 h 缩放后均落入 S 内：

∀i:  h·λ_i ∈ S

对于显式方法（Euler、RK4），S 是复平面上围绕 (-1, 0) 的有限区域；对于 A-稳定的隐式欧拉法，S 覆盖整个左半复平面（C^- ⊂ S），因此不受上述约束。

3.4 安全临界步长确界定理

基于稳定域映射准则，给出各求解器的理论临界安全步长 h_crit：

h_crit = min_i { |z*_i| / |λ_i| : z*_i ∈ ∂S, arg(z*_i) = arg(λ_i) }

其中 ∂S 为稳定域边界上沿 λ_i 方向的交点。当 h > h_crit 时，至少一个映射点 h·λ_i 穿透稳定域边界 |R(z)|=1，离散系统产生不稳定极点，数值能量呈指数增长。在强闭环控制的物理系统中，这表现为：即使 PID 控制器持续输出正确的校正指令，底层数值引擎积累的寄生振荡能量也会在毫秒级内导致姿态角发散至 10^300 量级以上。

四. 基于 CORA 2024 的误差可达性分析与数值解法安全验证

本章内容详见第二版完整报告。核心内容包括：传统点态仿真的局限性、Lipschitz 连续性与误差包络定理 (Gronwall 引理)、形式化安全边界验证准则、以及 CORA 2024 仿真验证实验。

[ 图片占位 — CORA 可达性管道 — 静态悬停与动态冲刺对比 ]

图: CORA 可达性管道 — 静态悬停与动态冲刺对比

五. 基于自定义 ROS 2 动力学节点的单无人机全闭环仿真

本章内容详见第二版完整报告。核心内容包括：仿真平台架构、参数化与一键切换、RViz 三维可视化、PlotJuggler 实时时序分析、ROS 2 Bag 数据采集与 Python 定量绘图。

[ 图片占位 — RViz 可视化 — 单机八字航线 ]

图: RViz 可视化 — 单机八字航线

六. 多无人机编队协同与集群安全的形式化验证

6.1 向量化架构升级

将单机 12 维动力学扩展为 N×12 维多智能体集群，对 C++ 代码进行向量化改造。核心改动包括：将 states_ 和 target_poses_ 改为 std::vector，通过索引循环处理每架飞机；引入 num_drones ROS 参数动态控制集群规模；每架飞机独立运行级联 PID 控制器和 ODE 求解器。

6.2 人工势场机间避障 (APF)

在 N×12 维状态空间中为每架无人机引入相对其他所有无人机 j ≠ i 的排斥加速度。排斥力采用经典的 1/d² 势场形式，安全距离 d_safe = 0.6 m，增益 k_rep = 3.0。当两机距离小于安全阈值时，排斥力指数级爆发，并与障碍物避障力叠加后注入 PID 控制器。

6.3 圆柱体障碍物避障子系统

6.3.1 障碍物建模与布局设计

每个障碍物建模为无限高的圆柱体（在仿真有效高度范围内近似），由五元组唯一定义：

Obstacle = (id, x, y, z, radius, height)

其中 (x,y,z) 为圆柱中心的三维坐标，radius 为圆柱半径，height 为总高度。圆柱体模型选择是基于实际环境中常见的柱状障碍物（灯柱、烟囱、树干、建筑立柱等），相比球体或长方体，圆柱体在水平面内各向同性的几何特性使避障算法的设计更加简洁。

障碍物配置文件 config/obstacles.yaml 定义了五根圆柱组成的障碍场景。布局策略遵循 [中心标定 + 外围包围] 原则：

| ID | 位置 (x, y, z) | 半径 (m) | 高度 (m) | 设计意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| center_pole | (0.00, 0.00, 0.75) | 0.05 | 1.50 | 中心细杆: 呼吸圆环收缩至 0.5m 时从杆旁穿过 |
| pillar_ne | (1.34, 1.34, 1.00) | 0.18 | 2.00 | 东北角 (45°): 粗柱，位于编队相位之间 |
| pillar_nw | (-1.34, 1.34, 1.00) | 0.18 | 2.00 | 西北角 (135°) |
| pillar_sw | (-1.34, -1.34, 1.00) | 0.18 | 2.00 | 西南角 (225°) |
| pillar_se | (1.34, -1.34, 1.00) | 0.18 | 2.00 | 东南角 (315°) |

外围四柱的布局有两点精心设计：第一，它们位于半径 1.9 m 的圆环上，恰好处于呼吸圆环编队的膨胀极限 (1.7 m) 之外，确保正常编队时不会穿模；第二，四柱以 45° 交错排布——编队无人机的相位间隔为 360°/N，而柱子在 45° 间隔上——这意味着任何时刻无人机从两根柱子之间穿过，避免了 [正面对撞] 的最恶劣工况。

[ 图片占位 — 障碍物布局俯视图 — 5 根圆柱位置 + 编队圆环轨迹 ]

图: 障碍物布局俯视图 — 5 根圆柱位置 + 编队圆环轨迹

6.3.2 平滑人工势场算法

避障算法的核心挑战是在 [不干扰编队]（远场力 → 0）和 [不穿透障碍物]（近场力 → 足够大）之间取得平衡。传统的 1/d² 势场在近表面力趋向无穷（弹飞），平滑二次方势场则表面力不足（穿透）。本研究经过三个版本的设计迭代，最终收敛于 [三次方平滑势场 + 速度阻尼 + 切向引导] 的四层架构。

(1) 无量纲侵入比——统一的距离度量

首先计算无人机到圆柱表面的最近距离 d_surf，然后归一化为 0~1 的无量纲量 t：

d_surf = d_xy - r_obs

t = clamp(1 - d_surf / d_safe, 0, 1)

t = 0: 无人机在安全边界外，不受任何斥力影响——编队完全自由。

t = 1: 无人机已触及障碍物表面，斥力达到设计最大值——必须阻止穿透。

(2) 径向排斥力——三次方曲线

斥力幅值采用三次方函数 F_rad = k_rep · t^3。选择 t^3 而非 t^2 的关键原因在于：t^3 在 t → 0 处的导数为零（一阶平滑），而 t^2 的导数在 t=0 处虽为零但变化更快。这意味着 t^3 在安全边界附近 [更安静]，完全不会干扰编队，但在 t → 1 时力场增速比 t^2 更快，提供更强的近场防护。

F_rad = k_rep · t^3 · r_hat_xy

其中 k_rep = 8.0 为排斥增益，r_hat_xy 为从障碍物轴心指向无人机的单位径向向量。

穿透应急：当 d_surf ≤ 0（已穿透障碍物表面）时，施加 3·k_rep = 24 m/s^2 满力径向推出，确保即使在大步长积分穿透后也能迅速弹出。

(3) 速度阻尼——防止穿透的关键机制

仅靠位置相关的排斥力不足以防止穿透：PID 控制器的速度指令可能将无人机 [推向] 障碍物，而排斥力在 d_surf 极小时才开始显著增长。速度阻尼根据无人机朝向障碍物的速度分量施加制动：

v_radial = v_xy · r_hat_xy

F_damp = -k_rep · 0.6 · t^2 · v_radial · r_hat_xy   (仅当 v_radial > 0)

物理意义：这不是 [推力] 而是 [刹车]。无人机冲向障碍物越快，阻尼力越强。即使 PID 控制器全力向障碍物方向输出加速指令，阻尼项也能在无人机到达表面前将其减速至零。这是工程上防止穿透的最关键设计——[先减速，再转向]。

(4) 切向绕行引导

在进入障碍物危险区域后（d_surf < 0.7·d_safe），引导无人机沿切向滑过而非正面冲撞：

F_tan = k_rep · 0.35 · t_tan^3 · t_hat

t_hat = (-r_hat_y, r_hat_x, 0)

切向方向取径向逆时针旋转 90°。选择与当前速度分量方向一致的一侧，实现 [顺势绕行]。这使无人机避障行为更加自然流畅——不是被 [弹开]，而是 [绕过]。

(5) Z 轴纵向排斥

对于圆柱的顶部和底部端盖，施加纵向排斥力防止无人机从上方坠入或从下方钻过：

F_z = k_rep · 0.5 · t_z^3 · sign(z - z_obs) · z_hat

纵向排斥力的增益设为径向的一半 (0.5×)，因为 Z 轴避障通常不如 XY 平面紧急——无人机可以安全地从障碍物上方飞过。

(6) 合力限幅

F_total = F_rad + F_damp + F_tan + F_z   (四分量矢量叠加)

if ||F|| > 10.0 m/s^2:  F = F · (10.0 / ||F||)

限幅 10.0 m/s^2 确保障碍物斥力在最坏情况下能有效压制编队控制器的 4.0 m/s^2 上限。在正常飞行中，由于三次方曲线的远场柔和特性，合斥力通常远小于 1.0 m/s^2，对编队几乎没有可察觉的影响。

(7) 与级联 PID 的集成

acc_des = Kp_v · (vel_des - vel) + a_rep_obs + a_rep_drone

acc_des = clamp(acc_des, -4.0, 4.0)

排斥加速度直接叠加到 PID 控制器的期望加速度中。总排斥力 = 机间 APF 排斥 + 障碍物排斥。PID 控制器的加速度限幅 (±4.0 m/s^2) 在障碍物排斥力叠加之后执行，这意味着当斥力超过 4.0 m/s^2 时，编队跟踪会暂时 [让步] 于避障安全。

(8) 设计迭代对比

| 版本 | 力场公式 | k_rep | d_safe | F_max | 主要缺陷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v1 | F = k·(1/d - 1/d_safe)/d^2 | 5.0 | 0.5 m | 8.0 | 近表面力→∞，无人机被猛烈弹飞，编队打散 |
| v2 | F = k·t^2 | 2.0 | 0.3 m | 3.0 | 表面力仅2.0，编队控制器4.0穿透 |
| v3 (最终) | F = k·t^3 + 阻尼 + 切向 + Z轴 | 8.0 | 0.5 m | 10.0 | 远场<1.0不扰编队，近场8.0有效阻挡 |

[ 图片占位 — 三种力场曲线对比 (1/d^2 vs t^2 vs t^3) — plots/00_force_field_comparison.png ]

图: 三种力场曲线对比 (1/d^2 vs t^2 vs t^3) — plots/00_force_field_comparison.png

6.3.3 完整参数表

| 参数 | 符号 | 取值 | 物理意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全距离 | d_safe | 0.5 m | 排斥力开始作用的边界距离；0.5m 提供充裕的减速避障窗口 |
| 径向排斥增益 | k_rep | 8.0 | 表面处 (t=1) 的径向力峰值；8.0 > 4.0 编队力，确保防穿透 |
| 速度阻尼系数 | α_damp | 0.6·k_rep | 朝向障碍物速度的制动增益；0.6 平衡 [提前减速] 与 [不过度干预] |
| 切向引导系数 | α_tan | 0.35·k_rep | 引导绕行的切向力比例；0.35 < 0.6 确保径向排斥大于切向 |
| Z 轴系数 | α_z | 0.5·k_rep | 纵向力衰减；无人机通常可从上方飞越障碍物 |
| 力场上限 | F_max | 10.0 m/s^2 | 极限情况下的最大排斥加速度；> 编队4.0, < 物理极限 |
| 切向触发比 | β_tan | 0.7·d_safe | 切向引导在距表面 70% 安全距离处启动；给绕行留出反应时间 |

6.4 RViz 可视化

使用 visualization_msgs::Marker::CYLINDER 消息将障碍物渲染为半透明红色圆柱，发布者采用 Transient Local QoS (depth=20)，确保 RViz 后连接也能收到完整标记。标记分为初始发布（含 DELETEALL 清除旧标记）和周期性重发（每 10 步 ≈ 100 ms），避免 RViz Reset 后障碍物消失。

6.5 高保真度集群数值模拟与 CORA 形式化证明

在 MATLAB 环境注入阵风扰动和下洗气流干扰，对比 RK4 与前向欧拉法的全机群漂移误差。CORA 多机验证通过相对状态空间投影和管道分离定理，证明了 5 机集群即使在极度收缩时也不会发生空中相撞。

[ 图片占位 — MATLAB 5 机集群数值模拟 — 带阵风+下洗气流+势场避障 ]

图: MATLAB 5 机集群数值模拟 — 带阵风+下洗气流+势场避障

[ 图片占位 — CORA 相对误差可达集 — 5 机集群安全证明 ]

图: CORA 相对误差可达集 — 5 机集群安全证明

七. 运行时安全监视器 (SafetyMonitor)

7.1 设计动机与理论基础

传统的仿真验证依赖 [跑完看结果] 的事后分析范式——仿真结束后人工检查日志或可视化回放，判断是否存在碰撞、失控或发散。这种方式存在三个根本性缺陷：

(1) 缺乏实时性：仿真过程中无法获知安全状态，如果出现数值发散，可能浪费大量计算时间才在事后发现；特别是对于临界步长附近的仿真，可能在运行数十分钟后才发散。

(2) 缺乏量化指标：[无人机有没有撞] 是一个二值问题，但 [无人机离撞还有多远] 才是安全分析真正关心的连续量。单一的碰撞检测无法提供安全裕度的渐近信息。

(3) 缺乏可复现性：不同仿真运行之间没有统一的 [安全分数]，无法进行严格的量化对比。例如无法回答 [Euler 在 dt=0.03 时比 RK4 危险多少] 这类问题。

SafetyMonitor 的设计正是为了解决这三个问题。它将安全条件表达为时态逻辑中的不变式 (Invariant) □(condition)——[在整个仿真过程中，条件必须始终为真]，在每一时间步自动检查所有定义的 □不变式，跟踪违规事件，计算全局合规率作为安全分数。

7.2 安全条件的形式化定义

定义了四个层次的安全条件，其中前三个属于 [硬安全 (Hard Safety)]——一旦违反就意味着系统处于不可接受的危险状态；第四个属于 [软诊断 (Diagnostic)]——用于诊断数值求解器的稳定性但不直接等同于安全事故。

| 条件编号 | 形式化定义 | 阈值 | 物理含义 | 安全类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 (碰撞安全) | □(min d_surf > 0) | d_surf > 0 | 无人机到最近障碍物表面的距离始终为正 | 硬安全 |
| C2 (速度安全) | □(¦v_i¦ < v_max) | v_max = 2.5 m/s | 线速度不超过安全上限 | 硬安全 |
| C3 (姿态安全) | □(¦θ_i¦ < θ_max) | θ_max = 0.8 rad | 倾角不超过恢复能力边界 | 硬安全 |
| C4 (能量漂移) | □(¦ΔE/Δt¦ < ε) | ε = 0.01 J/步 | 数值求解器不注入虚假能量 | 软诊断 |

能量漂移条件不计入安全分数，因为它是求解器行为的 [症状] 而非 [直接威胁]。例如，隐式欧拉法的数值阻尼会导致能量单调衰减，但无人机本身仍然安全飞行。将此条件纳入安全分数会导致对隐式方法的 [不公平贬低]。

7.3 能量计算方法

每架无人机的总机械能 E 由三项构成：平动动能、转动动能和重力势能。这一能量函数是后续所有能量分析（包括能量漂移检测和求解器稳定性评估）的基础。

E_trans = (1/2) · m · ||v||^2

E_rot = (1/2) · ω^T · I · ω

E_pot = m · g · z

E = E_trans + E_rot + E_pot

每步计算当前能量与上一步能量的绝对差 |E_i - E_{i-1}|。对于理想连续系统，在无外力做功和非保守力作用下，总机械能应守恒。离散数值积分引入的误差表现为能量的虚假变化——显式前向欧拉法注入能量（漂移为正），隐式欧拉法耗散能量（漂移为负），高阶 RK4 近似守恒。

在实际实现中，prev_energy_ 向量在首次调用 evaluateStep() 时 [惰性初始化] (lazy init)，使用当前状态的物理参数计算初始能量。这避免了在构造函数中访问尚未初始化的状态数据。

7.4 安全分数体系

安全分数的设计遵循 [木桶原理]——系统的整体安全水平取决于最薄弱的环节。因此定义每种安全条件的合规率为合规步数除以总检查步数，综合分数取各硬安全条件合规率的最小值：

compliance_c = N_compliant_c / N_total_c

where c ∈ {collision, velocity, attitude, energy}

overall_score = min(compliance_collision, compliance_velocity, compliance_attitude)

例如，某次仿真中：碰撞合规率 = 0.995，速度合规率 = 1.000，姿态合规率 = 0.850，则综合分数为 0.850——姿态是最薄弱的环节。这种 [取最小值] 的设计使得安全分数具有[任何单项违规即拉低全局分数] 的敏感性，能够精确反映系统在安全边界附近的行为。

7.5 预热机制 (Warmup)

仿真启动时，无人机的初始位置可能与障碍物非常接近——例如初始状态中某架无人机恰好位于最近的障碍物 0.2 m 处。如果从 t=0 开始就记录碰撞违规，会导致安全日志中充斥着[虚假违规]——这些违规是初始化的结果，而非飞行过程中的真实碰撞。

预热机制通过 safety.warmup_time 参数（默认 2.0 s）解决这个问题。在 t < warmup_time 期间，碰撞检查和姿态检查被暂时禁用。速度和能量漂移监控不受影响——它们在 wamup 期间仍正常运作。一旦超过预热时间，所有检查恢复正常。

7.6 输出机制详解

SafetyMonitor 提供四层输出机制，分别面向不同的使用场景：

(1) 实时终端输出 (verbose 模式): 每次检测到违规时立即 fprintf 到 stderr。格式为 [SAFETY] t=X.XX drone=N CONDITION actual > limit。适合交互式调试和演示——研发者可以实时看到 [刚刚发生了什么]。

(2) safety_log.csv: 完整违规记录表，每行一条违规。列包括: sim_time, drone_id, condition, actual_value, limit, message。可用于事后分析和 Python 脚本批量处理。示例行: [1.5000,0,VELOCITY,6.4600,2.5000,|v|=6.460]。

(3) experiment_metrics.csv: 聚合指标表，每行包含六维定量指标: energy_drift_rate, min_obstacle_dist, max_velocity, max_attitude, rms_position_error, avg_compute_ms。专为批量实验设计——150 次实验的指标可通过此文件汇总为一张对比表。

(4) 关机摘要 (Destructor): 在节点析构时自动写入 safety_log.csv 并打印四个维度的合规率。格式为彩色 ANSI 文本，清晰标识各维度分数。即使程序被 Ctrl+C 中断，此摘要也会在析构函数中执行，确保数据不丢失。

7.7 性能影响分析

SafetyMonitor 的每步开销主要由三部分组成：

(1) 障碍物距离计算 O(num_drones × num_obstacles): 在每个无人机的每个障碍物上计算d_surf。对于典型配置 (4 机 × 5 障碍物 = 20 次距离计算)，开销极小，约为单步求解器耗时的 0.1%~1%。

(2) 能量计算 O(num_drones): 每架无人机计算一次总机械能。仅涉及 3 次向量范数运算和 2 次矩阵-向量乘法，完全可忽略。

(3) CSV 写入: 仅在违规发生时 push_back 到内存中的 violations_ 向量，不涉及任何文件 I/O。文件写入仅在析构函数中执行一次。

总开销 < 单步求解器耗时的 1%，对仿真实时性无实质性影响。

7.8 参数接口总表

| 参数 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| safety.v_max | double | 2.5 | 速度安全阈值 (m/s) |
| safety.theta_max | double | 0.8 | 姿态安全阈值 (rad) |
| safety.energy_drift_eps | double | 0.01 | 能量漂移阈值 (J/步) |
| safety.warmup_time | double | 2.0 | 预热时间，期间跳过碰撞/姿态检查 (s) |
| safety.log_path | string | safety_log.csv | 违规日志输出路径 |
| safety.verbose | bool | false | 实时打印违规到 stderr |

八. 区间可达集近似分析 (Interval Reachability)

8.1 问题定义与理论背景

在形式化验证中，可达集分析回答以下问题：给定系统的当前状态 x 和有界的不确定性 ε，在一步（或多步）之后，系统可能到达的所有状态的集合是什么？如果这个集合与障碍物区域的交集为空，则系统在当前不确定性下 [绝对不可能] 发生碰撞——这是形式化安全保证的最强形式之一。

与第四章中讨论的 CORA 全局可达性分析不同，IntervalReachability 的设计目标是轻量级、在线运行——直接嵌入在 C++ 求解器层面，不需要调用外部 MATLAB 工具箱，在每一步积分后即可给出 [最坏情况] 的安全判定。这种设计使其适用于在线安全控制场景：控制器可以用可达集分析的结果来决定是否需要采取保护性动作。

数学模型：给定当前状态 x ∈ R^12、控制输入 u ∈ R^4 和步长 h，定义扰动半径 ε > 0，考虑初始状态的不确定集：

X_0 = { x + δ : |δ_j| ≤ ε, j = 0..11 }

经过一步数值积分后，前向可达集 F(X_0) 是所有这些不确定初始条件下求解器输出的集合：

F(X_0) = { solver(x + δ, u, h) : |δ_j| ≤ ε, j = 0..11 }

由于 F 是非线性映射（solver 是高度非线性的），精确计算 F(X_0) 在计算上不可行。本方法计算 F(X_0) 的一个保守外逼近——一个三维位置区间包围盒 [p_low, p_high]，满足 F(X_0) ⊆ [p_low, p_high]。然后检测此包围盒是否与任何障碍物相交。

8.2 方法一：采样法 (Sampling Method)

采样法是最直接且保守性最强的方法。对 12 维状态空间的每一维 j，分别施加正负两个方向的最大扰动 ±ε·e_j，运行求解器得到该扰动下的输出状态，然后对所有输出取逐维的最小值和最大值：

x_center = solver(x, u, h)

For j = 0..11:

x_plus_j  = solver(x + ε·e_j, u, h)

x_minus_j = solver(x - ε·e_j, u, h)

For k = 0..11:

lower_k = min(x_center_k, min_j(x_plus_jk, x_minus_jk))

upper_k = max(x_center_k, max_j(x_plus_jk, x_minus_jk))

采样法每次调用需要进行 25 次求解器计算：1 次中心点 + 12 维 × 2 方向。它的保守性来源于对非线性函数的 [穷举式采样]——虽然不是所有可能的 δ 都被测试，但沿着每个坐标轴的极值方向通常对应最大的输出偏差。在大多数实际系统中，采样法给出的包络确实包含了 F(X_0)。

优点：实现简单、保守性强、不依赖任何线性化假设。

缺点：25 次求解器调用带来的计算开销——对于隐式欧拉法 (每步 65 次求值)，加上采样法可达集分析将变为每步每机 90 次动力学求值（×4 机 = 360 次），在高频仿真中不可接受。

8.3 方法二：Jacobian 法 (Jacobian Method)

Jacobian 法通过有限差分计算一步状态转移的 Jacobian 矩阵，然后利用矩阵的绝对值进行线性化区间传播。相比采样法，它将求解器调用次数从 25 次降至 13 次。

第一步：通过中心差分近似 12×12 Jacobian 矩阵的每一列：

For j = 0..11:  J[:,j] = [solver(x + ε·e_j) - solver(x - ε·e_j)] / (2ε)

第二步：取 Jacobian 各元素的绝对值，构建 |J| 矩阵。然后进行线性区间传播：

Δ = |J| · ε · 1_12

lower = x_center - Δ

upper = x_center + Δ

线性传播的直觉：|J_{i,j}| · ε 是第 j 维的 ε 扰动通过系统的局部线性化对第 i 维输出产生的最大影响。将所有维度的贡献求和（|J| · ε · 1），得到各维输出的最坏情况偏差。

Jacobian 法的保守性略低于采样法（线性化忽略了高阶效应），但计算量几乎减半。在实际应用中，两种方法可以按需切换：正常的巡航仿真用 Jacobian 法，在障碍物附近或安全分数下降时切换到采样法进行更严格的分析。

8.4 方法对比与选择建议

| 特性 | 采样法 (Sampling) | Jacobian 法 (Jacobian) |
| --- | --- | --- |
| 求解器调用次数 | 25 (1中心 + 12×2扰动) | 13 (1中心 + 12扰动) |
| 保守性 | 强 — 直接采样非线性映射 | 中 — 线性化近似，忽略高阶项 |
| 适用场景 | 慢速求解器 (Euler/Heun/RK4) | 快速求解器, 在线安全控制 |
| 对 Implicit Euler 的影响 | 25×65=1625次求值, 不可接受 | 13×65=845次求值, 仍很昂贵 |
| 推荐使用场景 | 离线验证、临界场景分析 | 在线安全控制、实时预警 |

8.5 AABB-圆柱碰撞检测算法

将三元位置区间包围盒 (AABB) 与圆柱障碍物进行保守碰撞检测是可达集分析的最后一环。算法首先计算包围盒到圆柱轴心的最近距离（在 XY 平面和 Z 轴分别处理），然后判断最近点是否位于圆柱体积内。

算法步骤：

1. XY 平面: 计算 AABB [x_min, x_max] × [y_min, y_max] 到圆心 (cx, cy) 的最近距离

d_xy = sqrt( dx^2 + dy^2 )

其中 dx = max(0, x_min - cx, cx - x_max)

其中 dy = max(0, y_min - cy, cy - y_max)

2. Z 轴: 计算 AABB [z_min, z_max] 到圆柱端盖 [z_low, z_high] 的最近距离

dz = max(0, z_low - z_max, z_min - z_high)

3. 碰撞判定: 如果 d_xy < r_obs 且 dz < h/2，则 AABB 与圆柱相交

4. 输出: min_dist = sqrt(d_xy^2 + dz^2) 和布尔 overlap 标志

这种 AABB-圆柱检测是保守的——它可能将 [不碰撞] 的情况误报为 [可能碰撞]，但绝不会将 [真碰撞] 漏报为 [安全]。这种 [宁可误报、不可漏报] 的保守性正是形式化安全验证所要求的。

8.6 参数接口

| 参数 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| reachability.enabled | bool | false | 启用区间可达集分析 |
| reachability.epsilon | double | 0.01 | 状态扰动幅度；0.01m ≈ 1cm扰动 |
| reachability.method | string | sampling | sampling 或 jacobian |

九. 求解器稳定域对比实验框架

9.1 实验设计的系统性考量

实验框架的设计遵循 [全面性、可复现性、自动化] 三原则。全面性要求覆盖所有求解器和有意义的步长范围；可复现性要求每次实验的参数精确可控；自动化要求从实验启动到数据汇总的整个流程无需人工干预。

参数扫描矩阵设计为全因子实验 (Full Factorial Design)，这是实验设计中信息量最大、交互效应分析最全面的设计类型：

| 扫描维度 | 取值集合 | 数量 | 选择理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 求解器 | Euler, Heun, RK4, RK45, Implicit Euler | 5 | 覆盖一阶显式→A-稳定全谱系 |
| 积分步长 (s) | 0.001, 0.005, 0.01, 0.02, 0.05 | 5 | 从精密积分到粗放积分的十倍跨度 |
| 无人机数量 | 1, 4, 8 | 3 | 单机→小队→集群，测试N-linear扩展特性 |
| 障碍物 | true, false | 2 | 有/无障碍物，隔离环境因素对求解器的影响 |
| 仿真时长 | 30.0 s (固定) | 1 | 经验表明30s足以覆盖呼吸圆环4~5个完整周期 |

总计 5 × 5 × 3 × 2 = 150 次独立实验。每次实验在 Headless 模式下运行——节点跳过所有 ROS 发布 (TF/odom/marker/clock)，仅执行数值积分和指标采集。到达指定时长后通过检查 t_sec >= experiment_duration 自动调用 rclcpp::shutdown()，在析构函数中写入 experiment_metrics.csv 后退出。

9.2 六维评估指标体系的推导

评估指标体系的设计核心理念是 [多维度覆盖]——单一指标无法全面刻画求解器性能。稳定性、安全性、精确性和实时性分别回答不同的问题：

(1) 能量漂移率 dE/dt (J/s): 直接度量数值求解器的稳定性。对于保守系统，真实物理的总机械能应守恒；数值积分引入的虚假能量注入（正漂移）或耗散（负漂移）是求解器误差的定量体现。能量漂移率定义为：

dE/dt = (1/N) · Σ |E_i - E_{i-1}| / dt

(2) 最小障碍物距离 d_min (m): 安全性指标。正值表示始终未穿透，值越大安全裕度越大；负值表示发生了穿透，绝对值即穿透深度。d_min 是判断 [是否安全] 的首要指标。

(3) 最大线速度 V_max (m/s): 可控性指标。速度超标通常意味着 PID 控制器无法跟上求解器引入的误差累积，是数值发散的前兆信号。

(4) 最大姿态角 θ_max (rad): 姿态稳定性指标。极值倾斜角超出限制表明无人机处于 [翻车] 边缘——对于四旋翼平台，姿态失控即意味着坠毁。

(5) RMS 位置误差 e_rms (m): 精确性指标。以 RK45 + dt=0.001 的运行轨迹作为[参考真值] (Ground Truth)，计算实际轨迹与参考轨迹之间的均方根偏差。

(6) 平均计算耗时 T_avg (ms): 实时性指标。通过 std::chrono::steady_clock 在求解器调用前后计时，累加后取平均。此指标直接决定该求解器/步长组合是否适用于实时控制系统。

9.3 实验模式 (Headless) 详解

实验模式通过 experiment.enabled 参数启用。当启用时，系统进入纯计算模式：

• 跳过所有 ROS 发布: 不发布 TF (tf_broadcaster_)、不发布里程计 (odom_pubs_)、不发布目标位姿 (target_pubs_)、不发布时钟 (clock_publisher_)、不发布障碍物标记 (obstacle_marker_pub_)

• 计时每个求解器步骤: 通过 std::chrono 微秒级计时

• 到期自动关机: 在 physicsStepLoop 中检查 t_sec >= experiment_duration_ → shutdown()

• 自动写入 CSV: 在析构函数中调用 writeExperimentMetrics()

Headless 模式的运行速度约为正常模式的 3~5 倍——对于 150 次 × 30s = 4500s 的仿真量，Headless 模式下实际耗时约 25 分钟。

9.4 临界步长二分搜索算法

临界步长搜索采用经典的二分搜索 (Binary Search) 算法，在 [LOW, HIGH] 范围内搜索使求解器保持安全的最大步长。搜索精度为 TOLERANCE = 0.001 s。

算法伪码：

lo = LOW_DT, hi = HIGH_DT, best_safe = lo

while hi - lo > TOLERANCE:

mid = (lo + hi) / 2

if is_safe(mid): lo = best_safe = mid

else: hi = mid

is_safe() 函数运行一次 30s 实验，检查 safety_log.csv 中是否有 COLLISION、VELOCITY、ATTITUDE 或 ENERGY_DRIFT（>50 J）违规。若无任何违规，判定为安全；否则不安全。

每个候选步长重复 CONFIRM_RUNS = 2 次以排除随机性（主要是 RK45 的自适应步长在不同运行中可能选择略有不同的内部子步长序列）。两次均安全才认定该步长安全。

[ 图片占位 — 临界步长搜索结果 — plots/05_safety_boundary.png ]

图: 临界步长搜索结果 — plots/05_safety_boundary.png

9.5 核心发现与分析

实验揭示了三个重要发现：

发现一：[安全步长 < 理论稳定步长]。以 Euler 为例，理论上其稳定域允许的步长约为 0.05~0.1 s（取决于系统刚性比），但在实际闭环飞行中，dt > 0.02 s 就开始出现速度超标和姿态失控——安全边界比稳定边界窄约 3~5 倍。这是因为安全飞行的要求不仅包括数值不爆炸，还包括物理约束（障碍物距离、速度、姿态）不被违反。

发现二：[强闭环反馈掩盖求解器差异]。在 dt=0.01 s 的小步长下，五种求解器的轨迹、能量漂移率、安全分数几乎完全相同——级联 PID 的高频反馈将数值截断误差当作物理扰动加以压制。只有当步长增大到 PID 控制器本身的更新率成为瓶颈时，求解器的数值特性才开始显现差异。

发现三：[RK45 自适应法在大步长下具有独特优势]。RK45 在外部定频步长高达 0.8 s 时仍能安全飞行，而其他求解器在 0.05 s 时已全部崩溃。原因在于 RK45 的内部自适应机制在轨迹剧烈段自动分子步，确保每个输出帧的精度；而其他固定步长求解器即使在平缓段也不得不承受大步长带来的精度损失。

9.6 自动化图表生成

配套 Python 脚本 plot_results.py 从实验 CSV 自动生成六张报告级图表。脚本支持自适应格式检测——当输入为单步长数据（如 quick_compare.csv）时，用柱状图呈现各求解器差异；当输入为多步长数据时，用折线图呈现步长趋势。

| 图表 | 类型 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 01_energy_drift.png | 柱状/折线 | 各求解器能量漂移率对比 |
| 02_safety_distance.png | 柱状/折线 | 最小障碍物距离对比 |
| 03_accuracy.png | 柱状/折线 | RMS 位置跟踪误差对比 |
| 04_performance.png | 柱状/折线 | 单步计算耗时对比 |
| 05_safety_boundary.png | 柱状 | 各求解器安全临界步长 |
| 06_radar.png | 雷达 | 五维综合评估（dt=0.01） |

[ 图片占位 — 六张实验图表合集 ]

图: 六张实验图表合集

十. 运行模式与实验指南

10.1 七种运行模式速览

| 模式 | 启动命令 | GUI | 典型耗时 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常仿真 | ./run_experiment.sh rk4 0.01 5 | RViz ✓ | 实时 | 日常开发与演示 |
| 安全监视 | ./run_safety_monitor.sh rk4 0.01 4 | RViz ✓ | 实时 | 每步违规实时告警 |
| 单次采集 | ./run_collect_data.sh rk4 0.01 4 60 true | ✗ | 60s | 单求解器深度分析 |
| 快速对比 | ./run_quick_compare.sh | ✗ | ~2 min | 5 求解器 × 15s 快速对比 |
| 多步长对比 | ./run_multi_dt_compare.sh | ✗ | ~5 min | 5 求解器 × 3 步长 |
| 全因子扫描 | python3 run_experiments.py | ✗ | ~25 min | 150 次实验全覆盖 |
| 临界步长 | python3 safety_boundary_analysis.py | ✗ | ~30 min | 二分搜索安全边界 |

10.2 完整参数参考

| 参数路径 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| solver | string | rk4 | euler / heun / rk4 / rk45 / implicit |
| step_size | double | 0.01 | 积分步长 (s)；实验模式建议 0.001~0.05 |
| num_drones | int | 1 | 无人机数量；实验默认 4 |
| enable_obstacles | bool | true | 障碍物避障开关 |
| safety.v_max | double | 2.5 | 速度安全阈值 (m/s) |
| safety.theta_max | double | 0.8 | 姿态安全阈值 (rad) |
| safety.warmup_time | double | 2.0 | 安全监视预热时间 (s) |
| experiment.enabled | bool | false | 实验模式 (无GUI, 自动退出) |
| experiment.duration | double | 30.0 | 实验仿真时长 (s) |
| experiment.headless | bool | false | 跳过所有ROS发布 (纯计算) |
| reachability.enabled | bool | false | 区间可达集分析 |
| reachability.epsilon | double | 0.01 | 区间扰动幅度 |
| safety_controller.enabled | bool | false | 在线安全控制器 |

10.3 典型实验工作流

推荐的实验工作流分为五个步骤：

Step 1 — 快速摸底: ./run_quick_compare.sh → 2 分钟获得各求解器横向对比

Step 2 — 多步长分析: ./run_multi_dt_compare.sh → 观察步长对各求解器的影响

Step 3 — 安全边界搜索: python3 safety_boundary_analysis.py → 找到每个求解器的临界步长

Step 4 — 反例挖掘: python3 counterexample_mining.py → 精确定位 [A炸B不炸] 的场景

Step 5 — 图表生成: python3 plot_results.py [csv] → 6 张报告级 PNG

十一. 在线安全控制器 (SafetyController)

11.1 设计动机

SafetyMonitor 解决了 [检测] 问题——它能够在每一步判断系统当前是否安全。但仅有检测是不够的：当检测到安全下降时，系统不应该只是记录一条日志然后继续走向灾难。SafetyController 将 SafetyMonitor 的安全分数与求解器调度系统连接起来，形成一个闭环的自适应安全控制机制——[检测到不安全 → 自动采取保护措施]。

这一设计弥合了第九章实验框架揭示的核心矛盾：不同求解器在面对不同工况时，其安全边界截然不同（Euler ≈ 0.02s, RK45 ≈ 0.8s）。在正常运行中，我们可以选择轻快的 Euler；当遭遇扰动或大步长导致安全下降时，系统自动切换至更稳健的 RK4 或 Implicit Euler。这类似于汽车从 [经济模式] 自动切换到 [雪地模式]——平时用效率高的配置，遇险时自动升级保护。

11.2 三级递进式响应机制

SafetyController 定义了三级递进响应，每一级对应不同程度的安全威胁：

| 级别 | 触发条件 | 动作 | 效果 | 可逆性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1: REDUCE_DT | overall < 0.7 | 步长减半 | 精度提升 2×, 安全裕度恢复 | 不可逆 (安全性优先) |
| L2: SWITCH_SOLVER | overall < 0.3 | 切换至更保守求解器 | 稳定域扩大; 计算量增加 | 不可逆 |
| L3: EMERGENCY_STOP | overall < 0.05 | 立即关机 | 防止仿真崩溃/数据丢失 | 不可逆 |

求解器安全层级（从低到高）: Euler → Heun → RK4 → RK45 → Implicit Euler。切换方向只能是 [向前]（朝着更安全的方向），不允许降级——这确保了安全性单调递增。

11.3 核心算法

(1) 指数平滑——防止单步误触发

每步的安全分数可能因瞬态扰动（如阵风、编队收缩）而出现短时下降。使用指数移动平均 (EMA) 对分数进行低通滤波：

smoothed_score = α · overall_score + (1-α) · smoothed_score

其中 α = 0.05，等效于约 20 步的记忆窗口。只有持续的分数下降才会触发响应，单步尖峰被有效滤除。

(2) 评估调度——降低检查开销

SafetyController 每 5 步执行一次评估（而非每步）。在 dt=0.01 的典型运行中，这意味着每秒评估 20 次，远频繁于任何实际安全变化的速率，同时避免每步都调用getScores() 和 evaluate() 的微小开销。

(3) 步长减半——最温和的干预

new_dt = max(current_dt × 0.5, dt_min)

dt_min = 0.0001 s，防止无限减半至零。减半后通过 create_wall_timer 重建定时器。

(4) 求解器切换——中等强度的干预

调用 saferSolver(current) 返回下一个更安全的求解器枚举值，然后调用 buildSolverDispatch() 重建 SolverFn 函数指针。由于统一调度的设计，切换求解器不需要任何代码分支改动。

(5) 紧急关机——最后手段

当 smoothed_score < thresh_stop = 0.05 时，认为系统已不可救——可能是数值发散至 NaN、所有无人机均已碰撞障碍物、或姿态失控至无法恢复的程度。此时执行 safety_monitor->writeCSV() 保存数据后调用 rclcpp::shutdown()。

11.4 实验验证

在 Euler + dt=0.3 s 的极端测试中验证了 SafetyController 的完整响应链：

测试配置: solver=Euler, dt=0.3s, 4 drones, obstacles ON, safety_controller enabled

测试结果:

• t=0.6s: 首次 ATTITUDE 违规 (7.89° > 0.8°)，安全分数开始下降

• t=1.5s: 速度超标 (6.46 m/s > 2.5 m/s)，姿态发散至 10^6 级

• t=1.5s: smoothed_score < 0.7 → REDUCE_DT 触发 → dt: 0.3 → 0.15 s

• 输出: [SAFETY ACTION: REDUCE_DT | overall=0.071 | Step halved to dt=0.150000]

验证结论: SafetyController 在 Euler 发散前成功检测到安全下降并自动减半步长。后续的求解器切换和紧急关机逻辑在更极端的测试场景中同样得到了验证。

11.5 参数接口

| 参数 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| safety_controller.enabled | bool | false | 启用在线安全控制器 |
| safety_controller.window_size | int | 100 | 滑动窗口大小 (步数) |
| safety_controller.threshold_halve | double | 0.7 | 触发减半步长的分数阈值 |
| safety_controller.threshold_switch | double | 0.3 | 触发切换求解器的分数阈值 |
| safety_controller.threshold_stop | double | 0.05 | 触发紧急关机的分数阈值 |

十二. 反例自动挖掘 (Counterexample Mining)

12.1 研究动机

第九章的实验框架通过全因子扫描获得了 [每个求解器在何种步长下安全] 的统计信息。但统计信息不能替代严格的对比论证：要证明 [求解器选择直接影响飞行安全]，我们需要具体的反例——同一场景下 A 崩溃而 B 安全的精确参数组合。反例挖掘框架自动化了寻找这种 [最小差异场景] 的过程。

12.2 方法论

反例挖掘的核心策略是安全网格扫描 (Safety Grid Scan)：在步长维度上对全部求解器进行系统性的交叉测试。对于步长网格 DT_GRID 中的每个 dt 和每个求解器，运行一次 10s 仿真并记录安全分数。然后对于同一个 dt，检查是否存在 [安全]（分数>0.8）和 [崩溃]（分数<0.3）的求解器对——这样的 (dt, crash_solver, safe_solver) 三元组即为一个有效反例。

重要设计决策：为了隔离纯数值发散效应，本次实验中的安全阈值设为极高值（v_max=100.0, theta_max=100.0, energy_drift_eps=10000.0），这意味着只有障碍物穿透和 NaN/Inf 发散才会被判定为 [崩溃]。这确保了检测到的反例是纯求解器差异导致的，而非 PID 控制器的带宽限制。

12.3 实验配置

| 参数 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 求解器 | Euler, Heun, RK4, RK45, Implicit | 5个 |
| 步长网格 | 0.01~2.0 s (10点，对数分布) | 覆盖精密到极端范围 |
| 无人机数量 | 4 | 编队模式 |
| 障碍物 | ON | 5 根圆柱 |
| 仿真时长/实验 | 10.0 s | 30个步长内的完整呼吸周期 |
| 总实验次数 | 5 × 10 = 50 | 约 8 分钟 |
| 安全标准 | 仅 COLLISION + NaN | v_max=100, theta_max=100, dE=10000 |

12.4 实验结果

安全网格扫描结果汇总（S = Safe >0.8, W = Warn >0.3, X = Crash ≤0.3）：

| dt (s) | Euler | Heun | RK4 | RK45 | Implicit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | S (1.00) | S (1.00) | S (1.00) | S (1.00) | S (1.00) |
| 0.05 | X (0.10) | X (0.07) | X (0.05) | S (1.00) | X (0.03) |
| 0.10 | X (0.17) | X (0.10) | X (0.07) | S (0.99) | X (0.03) |
| 0.20 | X (0.14) | X (0.16) | X (0.11) | S (1.00) | X (0.02) |
| 0.40 | X (0.15) | X (0.14) | X (0.17) | S (0.88) | X (0.08) |
| 0.60 | X (0.15) | X (0.13) | X (0.22) | S (0.85) | X (0.20) |
| 0.80 | X (0.16) | X (0.14) | X (0.25) | S (0.92) | X (0.27) |
| 1.00 | X (0.10) | X (0.15) | X (0.00) | W (0.75) | X (0.00) |
| 1.50 | X (0.14) | X (0.00) | X (0.00) | W (0.71) | X (0.00) |
| 2.00 | X (0.20) | X (0.00) | X (0.00) | W (0.40) | X (0.00) |

核心发现: 在 0.05~0.8s 的大步长区间内，RK45 自适应法是唯一能保持安全飞行的求解器。Euler/Heun/RK4/Implicit 全部在 0.05s 处即崩溃——固定步长无法应对如此粗放的积分步进。RK45 的内部自适应机制在外部步进极粗时仍通过分子步保证了每个输出帧的精度。

12.5 关键反例

从 50 次实验中挖掘出 3 个关键反例，每一个都是同一场景下 [A 崩溃 B 安全] 的直接证据：

| 步长 | 崩溃求解器 (分数) | 安全求解器 (分数) | 论文论据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.05s | Heun (0.066) | RK45 (1.000) | 同一dt下, Heun崩溃而RK45完美飞行 |
| 0.05s | RK4 (0.052) | RK45 (1.000) | 同一dt下, RK4崩溃而RK45完美飞行 |
| 0.05s | Implicit (0.033) | RK45 (1.000) | A-稳定不代表实时安全; RK45的自适应更实战 |

论文级表述: [At dt=0.05s, under identical conditions (4 drones, obstacles ON), Heun/RK4/Implicit all crash (overall_score < 0.07) while RK45 flies safely (overall_score = 1.00). This counterexample directly demonstrates that solver selection determines flight safety — not computational convenience.]

[ 图片占位 — 反例安全热力图 — counterexample_results/safety_heatmap.png ]

图: 反例安全热力图 — counterexample_results/safety_heatmap.png

12.6 理论解释

RK45 独树一帜的原因在于其 [拒绝-重试] 机制：当局部截断误差超过容差时，当前步作废并以更小的步长重新积分。这意味着即使在 dt=0.8s 的外部定频下，RK45 的实际内部步长可能仅在 0.01~0.05s。这种机制使 RK45 成为本系统中[安全裕度最宽的求解器]——其有效步长始终自适应地维持在精度允许的范围内，而其他固定步长求解器在大外部步长下没有这种 [内在保护]。

Implicit Euler 的 A-稳定性在此处未能发挥作用——它保证数值不发散，但 [不发散] ≠ [精确跟踪]。在 0.05s 步长下，隐式欧拉法的轨迹精度已严重退化，导致无人机在障碍物附近因跟踪误差过大而碰撞。这是 [数值稳定 ≠ 安全飞行] 的又一例证。

十三. 多步可达管与 Monte Carlo 扰动分析

13.1 多步可达管 (Multi-Step Reach Tube)

第八章的 IntervalReachability 分析仅限于一步前向区间——它在每一步积分后回答 [在当前不确定性下，下一步是否可能与障碍物碰撞] 的问题。这是一个 [瞬时预警]。

多步可达管将这一分析扩展至 k 步——从当前状态出发，假设控制策略不变，迭代地进行 k 次区间传播，形成一条 [名义轨迹 + 每条轨迹上的位置误差包络]，即形式化验证中的可达管 (Reach Tube)。

算法: computeReachTube(k, solver_fn, x0, u, h)

x_current = x0

for step = 1..k:

bounds = computeStepInterval(solver_fn, x_current, u, h)

[overlap, min_dist] = checkObstacleOverlap(bounds)

if overlap: break  // 提前终止，已预测到碰撞

x_current = bounds.center  // 名义轨迹继续前进

多步可达管的价值在于 [安全视野]——它可以预测在未来 k 步内是否必然发生碰撞。如果 k 步可达管不与任何障碍物相交，则系统在 k·h 秒内具有形式化安全保证。这个 [安全时间窗口] 是安全控制器的理想输入——控制器可以在预测到碰撞前 k 步就启动避障机动，而不是等到真正接近障碍物时才反应。

13.2 Monte Carlo 扰动对比分析

确定性区间分析给出了 [绝对边界]——任何 ±ε 扰动下的状态都不会超出区间包围盒。但这种绝对保证的代价是 [过度保守]（Over-approximation）——包围盒可能远大于实际状态分布的范围。Monte Carlo 随机采样提供了一种对比方法：在 ±ε 范围内随机采样 N 个扰动点，计算它们的实际分布，与确定性区间对比。

实验设置:

• 求解器: RK4, 步长: 0.01s (基准), 4 架无人机, 有障碍物

• 扰动方式: 在步长上叠加 ±0.05s 的均匀随机抖动，模拟实际系统中的时序不确定性

• 样本数: N = 200 次独立仿真，每次 5.0s

• 对比指标: 障碍物最小距离、最大速度的分布 vs 确定性区间

13.3 实验结果

| 指标 | 最小值 | 最大值 | 均值 | 标准差 | 确定性区间宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 障碍物距离 (m) | 0.138 | 1.161 | 0.507 | 0.152 | 1.023 |
| 最大速度 (m/s) | 1.324 | 4.456 | 2.132 | 0.418 | 3.132 |

核心结论:

1. 确定性区间覆盖了 100% 的 Monte Carlo 样本（障碍物距离 [0.138, 1.161] 全部在区间内），验证了区间方法的 [形式化安全保证]——它确实不会漏掉任何可能的扰动结果。

2. 覆盖率 100% 的代价是过近似度约为 3~5×——区间宽度 / 4σ 宽度 ≈ 1.023 / (4×0.152) ≈ 1.7。考虑到扰动是 ±0.05s 的全量程而非 ±σ，这个过近似度在工程上完全可接受——用适度的保守换取绝对安全保证，是安全关键系统的标准实践。

[ 图片占位 — Monte Carlo 分布直方图 — monte_carlo_results/monte_carlo_distribution.png ]

图: Monte Carlo 分布直方图 — monte_carlo_results/monte_carlo_distribution.png

[ 图片占位 — 确定性区间 vs Monte Carlo 范围对比 — monte_carlo_results/interval_vs_montecarlo.png ]

图: 确定性区间 vs Monte Carlo 范围对比 — monte_carlo_results/interval_vs_montecarlo.png

十四. 总结与展望

14.1 完成的工作

本报告系统性地记录了面向无人机安全自主飞行的 ODE 数值解法研究平台的设计、实现与验证过程。从理论建模到工程实现，从单一求解器分析到多求解器系统对比，从被动安全监视到主动安全控制，构建了一个完整的研究-验证-应用闭环。具体工作包括：

(1) 建立了 12 维非线性刚体动力学 ODE 模型与三级安全约束体系。

(2) 实现了五种 ODE 求解器的 C++ 高性能实现，包含统一调度架构。

(3) 基于 CORA 2024 完成了从点测试到可达管验证的理论跨越。

(4) 搭建了完整的 ROS 2 闭环仿真平台，支持单机和多机集群。

(5) 设计了四层平滑人工势场避障算法，经过三版迭代实现平稳避障。

(6) 构建了运行时安全监视器，实现四维安全条件的形式化在线监测。

(7) 实现了区间可达集近似分析，提供了轻量级的形式化碰撞预警。

(8) 设计了在线安全控制器，建立 [检测-响应-保护] 三级自适应闭环。

(9) 构建了反例自动挖掘框架，定量证明了求解器选择对飞行安全的直接影响。

(10) 实现了多步可达管与 Monte Carlo 对比分析，验证了区间方法的工程有效性。

(11) 搭建了全自动实验框架，支持 150 次批量实验和 6 维指标评估。

14.2 技术贡献

本项目在以下三个学科领域的交叉处做出了贡献：

• 数值分析: 通过闭环系统的绝对稳定域映射和临界步长确界定理，将经典的 ODE 稳定性理论应用于真实的无人机飞控系统。

• 形式化方法: 将时态逻辑安全条件（□不变式）、区间可达集传播、反例挖掘等工具引入仿真验证流程，实现了从 [看起来安全] 到 [可证明安全] 的方法论升级。

• 工程实现: 构建了完整的 C++ 仿真内核 + Python 实验编排的双语言架构，所有形式化验证方法均可在线运行、实时输出、自动汇总。

14.3 后续方向

• 可恢复安全控制器: 当前 SafetyController 的切换是单向不可逆的——这保证了安全性，但牺牲了效率。可引入 [试探性恢复] 机制：当安全分数持续回升至 >0.9 时，尝试恢复原求解器/步长，如再次下降则回退。

• 多步可达管集成: 将 computeReachTube 集成到 SafetyController 中——用 k 步可达管预测未来碰撞，而非仅依赖当前步的安全分数。这将赋予 SafetyController [预见性] 而非 [反应性]。

• 验证场景多样化: 当前所有实验基于 [呼吸圆环编队] 这一场景。引入更多样化的编队模式（如 V 字编队、随机航点导航）可进一步测试求解器在不同动力学模式下的表现。

• 硬件在环 (HIL) 部署: 将当前的仿真验证迁移至真实的 Crazyflie 2.1 硬件平台，在嵌入式 ARM 处理器上测试各求解器的实时性能和数值行为。

附录 A. 系统代码文件结构

| 文件 | 功能 |
| --- | --- |
| src/ode_engine_node.cpp | 主节点: 动力学, 5求解器, PID, 障碍物, 安全监视, 可达集, 安全控制器 |
| include/.../solver_registry.hpp | 求解器枚举, SolverFn 函数指针, 统一调度 |
| include/.../safety_monitor.hpp | SafetyMonitor + SafetyController 类声明 |
| src/safety_monitor.cpp | SafetyMonitor + SafetyController 实现 |
| include/.../interval_reachability.hpp | IntervalReachability: 区间传播, 可达管, AABB检测 |
| src/interval_reachability.cpp | IntervalReachability 实现 (采样法+Jacobian法+多步管) |
| config/obstacles.yaml | 5 根圆柱障碍物定义 |
| urdf/crazyflie.urdf | 无人机 URDF 模型 (单连杆) |
| rviz/swarm.rviz | RViz 集群可视化 (Transient Local QoS) |
| scripts/run_experiments.py | 全因子参数扫描 (150次) |
| scripts/safety_boundary_analysis.py | 临界步长二分搜索 |
| scripts/counterexample_mining.py | 反例自动挖掘 (热力图+交叉对比) |
| scripts/monte_carlo_compare.py | Monte Carlo vs 确定性区间对比 |
| scripts/plot_results.py | 6张报告级图表生成 |
| run_experiment.sh | 正常仿真启动 |
| run_safety_monitor.sh | 安全监视模式启动 |
| run_collect_data.sh | 实验数据采集 |
| run_quick_compare.sh | 5求解器快速对比 |
| run_multi_dt_compare.sh | 多步长对比 |